江门市嘉仕特磁材有限公司

年产磁性材料800吨、磁性门封240万条建设项目

竣工环境保护验收监测报告表
	建设单位：
	江门市嘉仕特磁材有限公司

	编制单位：
	


2018年8月

建设单位/编制单位法人代表:
          （签字）

项目负责人/填表人: 李玉
建设单位/编制单位：江门市嘉仕特磁材有限公司（盖章）

电话: 18026880262
           

传真:                      

邮编: 529000          

单位地址: 江门市蓬江区荷塘镇同裕路582号2幢一、二层     
表一

	建设项目名称
	年产磁性材料800吨、磁性门封240万条建设项目

	建设单位名称
	江门市嘉仕特磁材有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	江门市蓬江区荷塘镇同裕路582号2幢一、二层

	主要产品名称
	瑜伽垫、运动器材

	设计生产能力
	年产瑜伽垫150万张、运动器材70万套

	实际生产能力
	年产瑜伽垫150万张、运动器材70万套

	建设项目环评时间
	2018.1（审批2018.4.8）
	开工建设时间
	2018.4

	调试时间
	2018.5
	验收现场监测时间
	2018.8.4~2018.8.10

	环评报告表

审批部门
	江门市蓬江区环境保护局
	环评报告表

编制单位
	江门市泰邦环保有限公司

	环保设施设计单位
	广东绿时代环保工程有限公司
	环保设施施工单位
	广东绿时代环保工程有限公司

	投资总概算
	100
	环保投资总概算
	20
	比例
	20%

	实际总概算
	100
	环保投资
	20
	比例
	20%

	验收监测依据
	（1）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日)；

（2）国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001年12月27日)；

（3）广东省人大，《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004年7月29日省十届人大常委会十二次会议第二次修订）；
（4）生态环境部公告公告 2018年第9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》；
（5）江门市泰邦环保有限公司编制的《江门市嘉仕特磁材有限公司年产磁性材料800吨、磁性门封240万条建设项目环境影响报告表》（2018.1）
（6）江门市蓬江区环境保护局《关于江门市嘉仕特磁材有限公司年产磁性材料800吨、磁性门封240万条建设项目环境影响报告表的批复》，蓬环审[2018]30号。


	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	1、生产废气中颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。总VOCs执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）。厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建标准。详见下表。
污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h

（15m排气筒）

企业边界大气污染物浓度限值mg/m3
颗粒物

120

2.9

周界外浓度

1.0

总VOCs
30

2.9

企业边界

2.0

臭气浓度

——
——
厂界标准
20（无纲量）
2、项目不产生生产废水，生活污水执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准：CODCr≤90mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤60mg/L、氨氮≤10mg/L。

3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)。




表二
	工程建设内容： 

江门市嘉仕特磁材有限公司年产磁性材料800吨、磁性门封240万条建设项目（以下简称“本项目”）位于江门市蓬江区荷塘镇同裕路582号2幢一、二层（项目中心坐标：纬度22.6605°、经度112.1320°）。项目地理位置见附图1。

投资总额：100万元，其中环保投资20万元。

主要产品：磁性材料、磁性门封。

生产规模：年产磁性材料800吨、磁性门封240万条。

职工人数：定员60人，包括生产、管理和后勤服务人员，均不在厂内食宿。

生产天数及劳动制度：劳动制度为8小时，工作时间为上午8时～12时，下午2时～6时，年生产300天。

项目性质：新建。

项目产品明细表

产 品 名 称

年 产 量

用途

磁性材料

800吨

用于磁性门封、磁性冰箱贴、磁性汽车贴、磁性文具、磁性玩具等

磁性门封

240万条

主要包括冰箱、饮水机、消毒柜等磁性门封

项目主要生产设备

产品

主要设备

数量

单位

所用工序

磁性材料

密炼机

4

台

密炼

600破碎机

3

台

磁材破碎

400破碎机

2

台

磁材破碎

振动筛

3

台

筛分

上料器

4

台

压制成形

磁材压制线

3

条

压制成形

磁材挤出线

2

条

压制成形

压延机

1

台

压制成形

裱胶机

1

台

粘双面胶

栽切机

10

台

分切

冲充机

6

台

充磁

磁性门封

混料机

1

台

混料

破碎机

1

台

塑料破碎

挤出线

3

条

挤出

交流电焊接机

18

台

热合

公用

螺杆式空压机

3

台

公用



	原辅材料消耗及水平衡：
原辅材料消耗情况表
产品

原料名称

年用量（吨）

储存方式

磁性材料

氧化铁磁粉

629 

包装

氯化聚乙烯（CPE）

75 

包装

环氧大豆油

8 

桶装

碳酸钙

94 

包装

硬脂酸

2 

包装

双面胶

1

卷装

磁性门封

PVC塑料粒

360

包装

磁性材料（自产）

200

散装

水、电、能源消耗情况表
水电能源

单位

数量

来源

新鲜

用水

生产

吨/年

1

市政自来水

生活

吨/年

720

合计

吨/年

721

循环用水

吨/年

100

用电

万度/年

120

市电网



	主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

项目生产工艺流程及产污环节如下：

1、磁性材料生产工艺


[image: image1.emf]原材料 密炼 破碎 筛分 压制成形

部分按需

贴胶纸 分切

包装 人工分选

合格品 次品

成品

粉尘

废胶纸

检验

边角料

充磁

上光油

粉尘、热解废气

有机废气


密炼：原材料氧化铁磁粉、氯化聚乙烯、碳酸钙、硬脂酸均为粉料，密炼投料过程中会产生粉尘。密炼物料摩擦升温会导致氯化聚乙烯热解废气。

磁材破碎：密炼后的磁材需进行破碎会产生粉尘。

压制成形：磁材挤出线使用水间接冷却，该部分水冷却后循环使用，不外排。

上光油：磁材表面涂上UV油墨并进行光固化，UV油墨的成分中会有少量挥发产生有机废气。

分切：会产生边角料。磁材边角料分别进行回收，回到破碎工序重新进入生产流程。

人工分选：检验产生的次品，经人工分选，磁材边角料分别进行回收，回到破碎工序重新进入生产流程，会产生废胶纸

2、磁性门封生产工艺


[image: image2.emf]原材料 混料 挤出 分切

穿磁条

热合

破碎 包装 人工分选

合格品 次品

成品

有机废气

粉尘

边角料

检验

有机废气


挤出：挤出时塑料高温热熔时会分解产生少量含烃类物质的有机废气，并拌有恶臭气味。塑料挤出线使用水间接冷却，该部分水冷却后循环使用，不外排。

分切：会产生边角料。门封条边角料分别进行回收，回到破碎工序重新进入生产流程。

热合：热合连接时塑料高温热熔时会分解产生少量含烃类物质的有机废气，并拌有恶臭气味。

人工分选：检验产生的次品，经人工分选，门封条边角料分别进行回收，回到破碎工序重新进入生产流程。

塑料破碎：门封条的边角料、次品重新利用需进行破碎会产生粉尘。
3、其它生产产污环节
布袋除尘：布袋除尘器捕集的磁材粉尘、塑料粉尘分别回用于生产。

活性炭吸附：活性炭吸附装置定期换下来的废活性炭。

原材料拆包、以及产品包装产生少量包装废物。

在整个生产过程生产设备的运行会产生机械噪声。

此外，员工生活办公过程中还有产生一定的生活污水和生活垃圾。




表三
	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

类型

排放源

污染物名称

防治措施

大气

污染物

1#排气筒
颗粒物（磁材粉尘）

设在密闭房间，破碎机配套布袋除尘器，密炼投料口收集废气和房间排气设置布袋除尘器处理后，通过15米排气筒排放

塑料粉尘
颗粒物
采用密闭设备，配套布袋除尘器过滤，处理后在车间内无组织排放

2#排气筒
VOCs（上光油、挤出、热合有机废气）

经活性炭吸附处理后，经15m排气筒排放。

水污染物

生活污水

CODCr、BOD5、SS、氨氮
污水处理设施处理

生产废水

磁材和塑料挤出线间接冷却水

冷却后循环使用，不外排

固体废弃物

一般工业废物

边角料、次品、布袋除尘器回收的粉尘

破碎后回用

废胶纸

交由专业单位回收利用

包装废物
办公生活
办公生活

环卫部门统一清理
危险废物

废活性炭

交由有资质的单位回收

噪声

合理布局、利用墙体隔声、控制经营作业时间等。

[image: image3.png]P

+ “OPREMGURTHM A, « A FIGRFE A7

B R-END---




图3-1 项目大气、噪声监测布点图


表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：
环境影响报告表主要结论：
1、大气环境影响分析评价结论

（1）粉尘：建设单位计划对磁材粉尘废气收集和处理设施进行规范，针对磁性材料生产密炼和破碎粉尘，将密炼和破碎设置在专门的密闭的房间内，出入口采用PVC塑料条遮闭，破碎机配套布袋除尘器，密炼投料口设置集气罩单独收集废气，房间设置抽气系统使室内形成负压，投料口废气和房间排气设置布袋除尘器处理后，通过15米高的排气筒高空排放，可达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。密炼物料温度远未达到氯化聚乙烯的热解温度，氯化聚乙烯热解的可能性较少，基本不产生有机废气和氯化氢废气。针对门封条生产破碎粉尘，将采用密闭性好的破碎设备，并配套布袋除尘器过滤，尾气排放于车间内。

（2）有机废气：建设单位计划对有机废气收集和处理设施进行规范，对热合区域采用PVC塑料条围闭，设置抽气装置收集废气，在上光油、挤出工位设置集气罩收集废气，对收集的上光油、挤出、热合有机废气合并进行治理，采用活性炭吸附装置处理，确保收集率达到90%以上，去除率达到90%以上，通过15米高的排气筒高空排放，可达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）标准。

项目废气经处理后达标排放，对周围大气环境影响不大。

2、水环境影响分析评价结论

本项目不产生生产废水，废水主要来源于生活污水。项目生活污水经一体化污水处理设施处理达到《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后经附近河涌排入荷塘中心河，对地表水环境影响不大。

3、声环境影响分析评价结论

通过合理布局、利用墙体隔声、绿化吸声，采用低噪声设备、加强设备维护保养，加强生产管理、合理安排生产时间等防治措施，确保项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值。

4、固体废物环境影响分析评价结论

项目废活性炭建议参照《国家危险废物名录》中编号HW49其他废物进行管理，交有资质危废商回收。废胶纸由环卫部门清运处理，包装废物交相关商家回收站回收利用，生活垃圾交环卫部门清运处理。对危险废物、一般工业废物、生活垃圾进行分类收集、临时储存。加强对工业废物的管理，设置专门的危废暂存区，地面设置防漏裙脚或储漏盘，远离人员活动区场所，并设置明显的警示标识等。采取上述处理处置措施，本项目产生的固体可达到相应的卫生和环保要求。

5、地下水环境影响分析结论

生活污水处理所涉及的场地地面均以混凝土硬化地面为标准，特别情况下采用钢化玻璃进行防腐防渗漏措施。固废临时存放的场所均由铺设有混凝土地面的库房式构筑物所组成。通过以上处理处置措施，项目的建设运营不会对地下水环境产生不利的影响。

6、环境风险分析结论

本项目不构成重大危险源。公司应制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程，工作人员应培训上岗，并且在运营过程中应注意做好防火工作。并采取有效的综合管理措施的前提下，如果项目设备设施发生重大事故，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。

审批部门审批决定：
[image: image4.png](LT AL AR AE B g X B

HIH (2018] 30 &

B S I N [ T N 777 o B A B Vg iy o
FE 800 Wi . wZEPET 145} 240 J5 45k H
PRBERG MR e n it s

LT B AR

ok LT SRR A A IR B 42 s AT 800
BEVE T3 240 77 £ VOR E SRR 4 (LT HA (s
AN £RE. %, HELT:

= VLT S R A PR B Ak b L] A I T K AT
WEHEIREE 582 5 20—, — B, AW mMEAE 800 uh,
BPEITH 240 AR, BUE K 100 550, FHFAR 4 4823. 5
FHK, HEFRFET Y,

= HERT LT “NEE” &I T
()Y (IR (2017) 212 %) #h “BibEFA” £TH.
LW ARBARY B B ARIS R B RO S R T xS (3R
HARY WEBETATHIATIEERIE, HEWIEEZ LAY ()
HEY WRERERTE, TEEE (WELXY FraR. M
B S EHATHEY, AT (AR H WA T T R





[image: image5.png]T AIRE R I SR, AORE e R R A RTAR T
Ho S ARG AE AT,

Z. FHAEZREERNEL (RELX) REALTT
Ry ikt A A AR, EAYITUTIE:

(=) % EEav. WEam” RN ;AR E 4K
Y. EEFREEET R OKIT LM AR RALY (DB44/26 -
2001) % — B —RAFEER.

(=) RIH B AR E AL ITR AT 36 K AT, #AR
ARBEMADEEES FRY CRATTLRAHMRAEY (DB44/27
=2001) & B - RAFEER; HHEA (VOCs) FHE)S K
A (KA BT AR LW AV A W HEAAFED (DB44/814-20
10) & — e B ARMEER.

(Z) RBAHBAEME BT B~ ENRF, RIEDLRE
FRE (Tl )7 RECFE AT ) (GB12348-2008) 2

(W) A FRERMGEAF R REN, Rk %L EHRE
e AR, bR ks, TR ANEREY.
W BT A A R AT (— R T E R E s, REE %
BHIARE) (CB18599-2001) MYME, /& MK ¥l Bt o T 77 % 3
BLAE A (18 JE M D A7 35 4345 I AR o ) (GB18597-2001) K 2013
FHRENARER,

(F)TERFER B ARAEAEREE LT,
R TR,

WM. IR AR E R AR & VOCs <0. 002t/a,

. TE RSB NN B AR T T LK L.




[image: image6.png]N BUHEBOCH A HATREA B A FIRRP UM 5 £
HIER M. FEET. B R TSRS = H
nf” .

e PR R R R R ST AR, i E
B, SRE I XA

N B RRE FRFEHATR TR K.

AR EFHAF

Pk LT AR AR L LI T R A AR A
REEEHRE








表五
	验收监测质量保证及质量控制：
本次验收检测采样及样品分析均严格执行《环境监测技术规范》和《环境监测质量管理规定》，并按广东省《环境监测质量保证管理办法（暂行）》实施。具体措施如下：

（1）检测期间工况稳定，生产负荷必须等于或大于额定负荷的75%，各污染治理设施均应正常、稳定运行。

（2）检测人员均持证上岗，所用计量仪器通过计量部门的检定并在有效期内使用。合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和合理性。

（3）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准，校准示值误差控制在±5%范围内，保证整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性。采样和分析过程严格按照《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号文附件）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《空气和废气监测分析方法》第四版（增补版）。

（4）噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准示值偏差不大于0.5分贝。采样和分析过程严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定进行。

（5）水样采集不少于10%的平行样；实验室分析过程加不少于10%的平行样；对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，在分析的同时做10%质控样品分析；对无标准样品或质控样品的项目，且可进行加标回收测试的，在分析的同时做10%加标回收样品分析。采样和分析过程严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《水和废水监测分析方法》第四版（增补版）。

（6）检测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定并在有效期内使用。

（7）采样及样品的保存方法符合相关标准要求，检测数据严格，实行三级审核制度。




表六
	验收监测内容：
1、废水监测内容

类别
监测点位
监测因子
监测频次
废水

生活污水处理设施进口、出口

 pH值、CODCr、BOD5、SS、动植物油、氨氮

测2天，采样3次/天

2、废气监测内容

类别

监测点位

监测因子

监测频次

废气有组织

1#粉尘排气筒进气口
颗粒物

3次/天，连续监测2天

1#粉尘排气筒排气口

颗粒物

3次/天，连续监测2天
2#有机废气排气筒进气口
总VOCs

3次/天，连续监测2天
2#有机废气排气筒排气口
总VOCs
3次/天，连续监测2天
废气无组织

监控点2个，分别位于下风向周界外10米处。

参照点1个，位于上风向10米处

臭气浓度、总VOCs、颗粒物

3次/天，连续监测2天
3、噪声监测内容

类别

监测点位

监测因子

监测频次

噪声

监控点5个：分别在厂界外1米、高1.2米处各设置1个监测点；

背景点1个：位于北方向50米的农田

等效声级dB（A）

昼夜各2次，连续监测2天




表七
	验收监测期间生产工况记录：
项目验收监测时主要设备基本运行，验收时生产工况为80%。

	验收监测结果：
建设单位委托广东诺尔检测技术有限公司进行环保验收监测。
 1、废水（生活污水）监测结果

采样时间：2018.8.4
[image: image7.png]Krig: s (KGR HER R
SREFEM | SRAERALE R E — - DB 44/26-2001 Bl
BR | BEK | BER | momm—gieg
pH 7.4 7.4 74 - FEMN
W TERE 22 28 31 - mg/L
S KA HHAERTRE 5.7 6.8 7.6 - mg/L
HAIFHN e 0681 | 0748 | 0632 - me/L.
B 8 7 6 - mg/L
B 037 0.41 0.32 - mg/L
2018.08.04
pH {& 7.1 7.1 7.1 6~9 TR
WEFAR 12 15 13 90 mg/L
RS KAL HHARTFRE 3.4 3.7 3.1 20 mgL
EEH D AR 0.384 | 0371 | 0346 10 mg/L
B 6 5 6 60 mg/L
fzini kb | 0.11 0.13 0.15 10 mg/L

B, ST NER L





采样时间：2018.8.5
[image: image8.png]Haligs B (KI5 R RS R
SKREES | REERALE RWTH DB 44/26-2001 Hpr
W | B | BER | m-mm—giie
pH & 7.3 74 74 - TR
HEFAR 29 35 32 - mg/L
s HALLHERE 7.6 8.5 7.8 - mg/L
EHCRAEN e 0724 | 0717 | 0685 - mg/L
BEY 7 9 7 - mg/L
P 045 0.42 0.38 - mg/L
2018.08.05
pH 7.0 7.0 7.1 6~9 FER
WEFRE 13 12 13 90 mg/L
Rk AALAFERE 3.1 3.4 35 20 mg/L
BRI e 0325 | 0348 | 0353 10 me/L
BEY 5 7 5 60 mg/L
Y 0.16 0.15 0.12 10 mg/L





2、废气监测结果

（1）1#排气筒监测结果

[image: image9.png]e FRAE.
FRAHEIAT (RUVSRHEMIRED  (DB44/27-2001) 3 =8 B = Hubte o

5 LR AT HAEEE | AR | JERE
SRAEE S SREERBLE SREFIVC (o) > (s c
F—W 11281 239 402
BMAMBRGHEA O 14 FIR 11331 235 405
=3 11230 233 404
20180504 B 6429 13.4 412
BARATERGHAA 14 BoW 6384 133 415
E =g 6473 13.5 414
15
E i 11242 233 40.1
MR AGEIN 14 o pt/q 11268 234 402
F=W 11306 235 40.5
2018.08.05
-k 6495 135 416
BB RGN 1# BIWR 6384 133 417
EEW 6517 13.6 414
i AR FRAEIRE
| REEEN | ORRESGBE | RIRE | ORESRK TSROk FTCEE | FHROREE | FMOER
. (mg/m®) Ckg/h) (mg/m*) Ckg/h)
343 3.869
ﬁéﬁfﬁ?f 382 4328 - -
402 4.514
| 2018.08.04
<20 -
'S -
ﬁﬂlﬁi—‘% Eiﬁ <20 - 120 2.9
BEW <20 -
TR
BW 364 4.092
s -
”@Zjﬁ? B 395 4.451 . -
1 2018.08.05 BEW 415 4.692
| F—W <20 -
i
jﬁ%&‘ Ei’ﬁ B <20 - 120 29
L EER <20 -
. e





（2）2#排气筒监测结果

[image: image10.png]O 2Rw2R) Bl (2018) 250803009015

" PR HAURREE | ESUE | R
KRN SRRERALE SRERFIN (¥ Py Canfs> PN
B 1741 19.7 454
HHESABAGHAN 24 | B2R 1786 19.8 45.6
BER 1726 19.7 453
2018.08.04
K 1518 15.0 446
HPURABERGHAN 24 | BTR 1518 148 442
=W 1578 5 149 4438
B 1711 19.6 451
HHESABERGHAN 24 | BK 1735 19.5 459
BEI 1765 195 455
2018.08.05
Bk 1598 150 442
FHURASEAGHA O 24 | BTR 1538 149 4.1
BEW 1529 148 443
Rl R ARHERRAE
REEFAW | RESER | RERE | SRR T AR TRER | FORE | FRER
(mg/m?) Ckg/h) (mg/m®) | Ckg/h)
Bl 933 0.016
LI AE -
RO 2# B 10.1 0.018 - -
B=W 108 0.019
2018.08.04
H-R 1.14 1.73%10°%
HHLB AR - g
R 28 Hok 129 1.96%10°? 30 2.9
BER 124 1.96%10°
4 vOCs
B 9.74 0.017
AP AR e
REGIL 28 B 8.54 0.015
BEW 116 0.02
2018.08.05
B 124 1.98x10°%
gt = ;
FUEHA 28 B 113 1.74x10% 30 2.9
B=W 117 1.79%10°
HIE:

1 “ FoRAER .
2. M VOCs AT (HABIETIAER LA VUL GYIHEBATIED  (DB44/814-2010) 5 I BLHFR
3. ARTEEE A B TRt





（3）无组织废气监测结果

[image: image11.png]RHE RRAE RERE | e oo | PR | g o) |
TGRS ERE B A 1#
TEALUIE T I A 24
2018.08.04 31-32 100.0~100.1 54~59 1.7-2.1 5
TG R A AT 3
LA T R W 44
KAGES LRSI 1#
FARBEST R R 28
2018.08.05 29~30 100.1~100.2 56~61 1.7-2.0 ARl
TR R ) B 1 34
TR TR AT 44
RWLR (mg/m®) .
KA At T s
oW | BIK | BEK mem
FALES ARSI 1# 0.098 | 0.113 | 0.104
2018.08.04 | FEALLAES T RIS 24 0.142 | 0.161 | 0.147
TR T R 3% 0.158 | 0.173 | 0.162
ke 1.0
FARER L RABR A 1# 0.106 | 0.102 | 0.115
2018.08.05 | FALBES RN AT 2# 0.163 | 0.168 | 0.147
TEALBUEA T U B A 3% 0.174 | 0.147 | 0.166
HYLR (mg/m®) .
RAEE AR RAIE s
B—Y | HoR | BER mem
FASEA LS 084 | 075 | 105
2018.08.04 | FALLBES T RN 24 133 1.17 138
TR TR 3% 147 123 1.49
#VOCs 2.0
FERFS LRSI 18 0.96 1.02 1.07
2018.08.05 | FCALLBE ST R iR T 24 1.65 1.53 1.67
TG R A A 34 135 1.64 1.51





[image: image12.png]NTC oA I =
Teting Center TEST REPORT
(AR¥ER) BB (2018) 50803009015

HRLR (RN
SKAEER SRAHRLE B E FRAERR A
B | B | BER

FALPEA LRSS 1# <10 <10 <10

2018.08.04 | FEABUEA T IR 2# 14 10 11
TSP TR A A 34 13 12 14

AR 20 CEE4D

FALES LRSI 1 <10 <10 <10

2018.08.05 | FEABEA T AT 2# 12 11 15
FARPA TR A 34 15 16 1

W LD RORAER .

2. BRI T CRAISRHAURIE)  (DB44272001) I EEMSHMUE SRR IRE .
VOC HEMKSERAT (SCILMAEATIAR BAE AL HERRER ALY (DBA4/814-2010) Tl UL AU E ML
BARBEHEAT (T SIS R HE)  (GB14554-1993) ZZbsift.

3. RAIREARKET .




3、噪声监测结果

[image: image13.png]B RRLR PR

| SREEEM fsalvacs Hfir
Bl odul Bl wE | B &
JTRES K 55.8 454
JTgEsN 1 k24 L) 56.8 458
e
JREUAR 1K 3 Y 58.1 484
| 2018.08.04 | " FALtUSE 1R 4# 558 48.8 60 50
TR SR | s | spmmm | se0 | ass
R SH
i
JREAS U6k | 2 7:)?; s | ars
I
Leg[dB(A]
REFS 1K 1# 57.0 457 calénen
T RS 1K 2# Bl 54.1 46.1
AP ;
T REMS 1K 34 PR 534 | 474
JAHeSh 1k 44 54.0 494 60 50
JTFHES 50 5k
Rl | B
s FREIRERE | PR 56.2 487
: . st il
JOREARS Kok | AR - 574 48.1
FR

L TSR HEBAT (Tledilk) SRS HS ) (GB12348-2008)2 SEhriiE-
2 BRI

2018 £ 08 F 04 H WY, BRARE 1.7 m/s, BUARARIE 1.9 m/s.

2018 45 08 HH 05 H Wy, BIAMARIE 1.8 m/s, 7215 A M 2.0 mis.








表八
	验收监测结论：
1、废水：生活污水出水口各检测项目均达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的要求。
2、废气：

（1）磁性材料生产密炼和破碎粉尘经废气处理设施处理后，出口各检测项目均达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求。

（2）上光油、挤出、热合废气经活性炭处理后，出口各检测项目均达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）标准。

（3）无组织排放时，厂界上、下风向监测点各检测臭气浓度均达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新建标准中无组织排放监控浓度值、总VOCs达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）标准，颗粒物达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求。
3、噪声：厂界噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值要求。

4、总量：

根据验收监测，80%工况时，VOCs的有组织排放总量为5.58*10-4t/a（按年工作300天，每天1小时的排放量计算），则100%工况时，VOCs的有组织排放总量为6.98*10-4t/a，没有超过批复中VOCs不超过0.002t/a的要求。



附件：项目竣工环境保护验收检测报告（广东诺尔检测技术有限公司）

[image: image14.png]


[image: image15.png]


[image: image16.png]NTC

Tesing Centr

E

) TR (2018) $0803008015

BRI E R THIRY
T R

HMET ok, g, s

e Type
FHEL L LTIERRAATRAT
Appicant

R IR AR A A T

Ispecton Uni.

AR | AR AR B2~ R

Addesofspeton Ut

0
Propaedty

s
ety ©

s
Approvety

EREN

et e

PR RN AT

Eua»gdnnn\ﬂhu Tosting toctiiosay Co, Lid.

Ty
e




[image: image17.png]NTC ik E
g center TEST REPORT
CTHIR) TGN (2018) 550803009015

AREWociaion

1. KRR WA RATME AT This report s considered invaldated without the special
sel fo inspction of the GDNTC.

2. U I, BRARETEA: Tis roport s invald withou h signature ofthe author, auditor or s

5. RIS MBHER Anyalention, addion or deletion o

A RN RME RO, 4RI, SRR RO FAEA A The st
sl i report are v only or the place,abject and condion, nd he st eslts ar valid oy o hesample

5. EHAHEARABRNNE O, K BRI AT TR
RIS DB RO RSN, SRR O AR, R SEBINRAT, AR
L3128 745 Human rights Clent shal be responsible for th completncss, authnticity and sceurcy of the
nformaion provided in the fnspocdan. Al inspection acts e eports provided by the Company are sublect o the
nformation provided by the Clent. 1 the iformation provide by th Clint s exroneous, devinte o inconsistent with
the actualstaton, the Companyshallnot bear the responsibltyfr such nformaton

6. RIRGIREIE, I, ARAL DRSS Theropor sall ot be copied wthoutauhorzation
and h s rsuls shall b subject o theorginal reprt.

7. HAREEAR, PG TN, RSHASERERRAL TR,
VAT BRUSERs fthee i ny abfcton to i epor the oigoa agend shall,within 15 days fom hedat of secipt
oftherepor,lodge & complant it the company it  vlid crtificate, whichshall beregarded a an enorsement of

s report shal be vl

the et results
8RR, TR, —BriAAT . Thisreports n duplcate on copy sbmited o the
entustment unit snd o copy il by the abortory.

mamsnn

o ARG [
s 4 ey s S v, Py Dt G i, Gsrdong P, v

iy

e




[image: image18.png]NTC

Nore

R s
TEST REPORT

o
/AREAR) B (2018) $0803009015
U Bouicion ntavation
SRHEM 2018.08.04-2018.08.05 e 2018.08.04-2018.08.10
W WO AR S, R 20 A
|k e
Rk | nsme s s 52
wian | mun e
AR O, O, BRSO, MR REEWS. ME. A
A st Coment.-
AR R Fbeis FRRE
RN
- L
A AR
[T — "
BRAMRGHT W oz
s
R
e — - “
ATMBEAUR MRS 20
S LA 15
P SRR AR 2 E e
S AR
e
]
o T v B
e
T SRR
S N
migxng

i



[image: image19.png]NTC o RS

e, TEST REPORT

Teing enter
CHRR) FHAS (2018) 0803009015
R Rctcton e
1w
AR TR
REAW | RAGHT | RwRE DB 44262001 e
W | WX | BER | st
i | 4 | - B
wemnk | 2 | » | o B el
i | BHERSRR | 87 | 68 | 76 el
i = st | s | osn - e
o) s | 7 | s - mel
| 037 | oa | oz B et
20180804 =
i PRI EN o ERR
wrRnE | o | 5 | 1 E) el
gk | BOEAENE | 34 | 37 [ 2 mgn
Aaibgn ax 3w | oant | o 0 el
P s | s | s ) el
s | o | o | s 10 el
TN
mamsnw
S e

L e ke P S o, o Do o, g P, i




[image: image20.png]NTC [
s TEST REPORT

Teingcemer
CPARIR) SR (2018) 30803009015
) TR
REER | SRR | RWE DB as6200 e
[ m=w [ m=n | mewgmn
s 3 | 74 | 4 - E
rmRk | » | 3 | 2 - el
o | BOERERR | 76 | 83 | 78 - .
ANRHD w omi | o | oass - et
By HIERE ~ et
s | oss | o | om - I
20180805
i 0 | 0 | u & M
wEmeE | 6 | 2 | B ) mell
i | TERERERR | 51 | 34 | 35 w e
R B 0325 | os4s | 035 0 et
B s [ s @ mell
[ | o | o1s | on 0 et
msmsnn

W TR [
e, e i o o o P DO, R8O, o e S




[image: image21.png]NTC RS

TEST REPORT

Teig center
GHA) TR (2018) 0303003015
2 AR
| TPORRE | RG0S | RN
RiEN R0 wbg | T P el Eahies
IEn By | w2 |
B 1 I EXI
0 53 | s
280504
® o va | w2
BEAARLE 18 % e B3 | as
m s . 55 | s
% e 3 |
WAL 15 % s e | w2
= 11306 Bs | ws
2080805
B 05 B3 | a6
e LI = o na |
EE o517 s | aa |
BER R
REEN | ORFRER | RRSE | RESE TRRORE TREF | FHOKE | FRORE
(g g | g | i)
an 3369
A T8 0 s - -
w asu
2080804
N -
B
e ) - w | o
)
sy
) o
sznnin s o - | -
s o
20180805 —
B -
BRL B - m | 2
B -
&
L g
21 BTN KSR (DBARI200) MR
86K
o PR TR Pibwmniceon

ks e e s S Toun, Pty O, Gt O,
e




[image: image22.png]NTC RS
s TEST REPORT

T e
IR TR (2018 0803008015
AR | BURRE | MOGRR | ACRE
RN RHRE wam | T s el kb
[ 97| s
ARSI 2 [ s | s
s w7 |
20180804
s 150 | s
R 20 51 s | sz
15 s | ws
15
[ wo | w1
R 26 s s
1765 15
amsosos
158 150
IR 2 153 1o
152 s | ws
[ETE R
RIES | RNAGR | RIS | RRRK [TRORE | AR | THRORE | AR
o | )| Gngme) | g
e 2 w0is
e
it =i 101 oo -
108 oo
20ms0808
1 I
ittt 12 e | w0 | 29
[E) [
@ vocs
% oar oo
At
A L 0015 - -
[ o
aoisoses
124 e
AL - e
Jitarici = o [ 0| s
£ [ om0
[
1 g,

2 £ VOCS BT (RRMBIITRIEH WL EDIDRIFED (DBAEIA2010) 55 BUFHRIL.
3 BNERAHA TR

oW
. r—
Privy e




[image: image23.png]NTC 8k s

TEST REPORT

T coter
) T (2018) H0803009015
3 TR
TR TRRR
RAER RiALL i) TR s e [
RS EAASRA
TS ARRR 21
2080804 wosat | seso | aran |
R
TSR PRARR
AR ERABRA W
EAARATRABRA 2
20180505 w30 | w2 | sea | 1220 | g
FANECTRRE 51
FASRTRAREA
RRAR (o>
R R RiE fioess
x| m=x e
EAREERARSIA o098 | oans | oaos
20180804 | FABLE AR 20 o2 | ot | ot
AT s | om | oa
s 10
A RS 18 0106 | oz | oms
20180805 | FAREA IS 20 016 | o | ot
A R A 3 o | |
ARG ()
REEEN RHER iR iy
| W | e
TS ARSI ose | o35 | 105
20180804 | AL FARR 20 s | | s
AR AR 3 [ | e
s vocs 20
EMAELARSIRA 1 09 | 102 | 107
20180805 | EABE T AR 26 s | s | e
A AR 3 s | e | s
Bk 0
L PR [

Sk 40 A Tk s T, Py Dt G O, Gosrdorg P, v
iy



[image: image24.png]NTC RS
Teving Center TEST REPORT
U HRHAR) FREA (2018) 310803009015

AR CERD
AR EI s e L
5% B=x
FASCLRASH 10 <0 | <0 | <0
20180804 | TS FRAREE 2 w | w0 |0
ASIES FRAIRIA 3 R
s 2 GERAD
T LAASHA 16 <0 | @0 | <0
20180805 | EABBE T AL 26 PR
FASEFRAE A s | s | 0

T 1R

2 MABRGRAG R TR (DD427.2001) B REMSIIL RN, &
VOC HHHGRIEAIT (3 AMIETAER AT ST (DBASIS2010) EARIMIIE KR,
ERRIHIRIT (B SISRATEIIRIED (GRI4554-1993) ZiFik.

3 R L

@ w

Bo R w

[r—

Ty
s ' g s i e, oy i, Gt O, g
et

o




[image: image25.png]NTC R

Netmg centr TEST REPORT
R TR (2018) 3080300901%
i i T
wwem | e | e
aw | am | mw | wm | mw | ww
TR S5 | 4
) sos | e
[LEEAIEE ] g | TS
AT R
20180801 [ FIR  Rar se | mn | @ | %
TREA R N
TR s | man | 50 | s
otk | s | | o |
| LefdBia
TR K 0 | asn o)
AT wa | 1 | a1
R ol Mo
[ w5 | s
aoisoos | P DRan s w0 | =
TR 0K "
oase | | s | w2 | wn
ke | e | o | s | s
T TR (D TR S8 GO T
Ertpreny
S018 0 7 04 1 8, SERKAUE 17, BRI 19 .
S010 5007 04 W, BB L am, (RAAAE 20m.
e —
wl | awmn et e et
iRk pH UK pH RO B 3 -
IR
TN T e

e i S S o P Ot GO Corors P i
i syeerr




[image: image26.png]NTC

kS

TEST REPORT
(R SR (2018) 0803009015
G R SR
femaR W B282017 W Amgll
R TR
aoe | o |
HJ 5052009 -
KB EEISME MERADERIENE | KA AR
" 15352005 - Ulra 3660 oo mel
CKE EEWIEGE Bk TSR T-Ti4H
i GBIT 11901-1989 BSA2245 4mell
A
e fresiem | g,
TR R
P
AR SETERIRRERED BSAZUS 20 mg/m’
P ol
T T m—
& vocs AHIEREY  DBA4/BIG-2010 HAE. ~7XIDA 0.01 mg/ m*
VOCs Wiy “UH itk
ORfER SEFERSNNE BRE | RTATRE-THL
i GBIT 15432-1995 BSA2248. 000img/m’
| e | e .
A #vocs 1V DB44/814-2010 VOCs IileJsi%: M D 7820 001 mgh
o B SR »
SRS kS - .
GBIT 14675-1993 R
[ERTZ S TS e
o T (GBI12348-2008 AWAG288+ -

e ARG

s o e T S T, Py DA, G i, Cargor Provcs,

ey
e



[image: image27.png]NTC RS

Pk TEST REPORT

TebiogConer

PR TR (2018) 080300901

W,

o
*
A e,

i O REASTEUNA, ~A"HR BN

- HHEND -

X ETES

P ey Wik
e o TP o s st





—  146  —

_1234567890.vsd
原材料


密炼


破碎


筛分


压制成形


部分按需


贴胶纸


分切


包装


人工分选


合格品


次品


成品


粉尘、热解废气


粉尘


废胶纸


检验


边角料


充磁


有机废气


上光油



_1234567891.vsd
原材料


混料


挤出


分切


穿磁条


热合


有机废气


粉尘


包装


边角料


破碎


人工分选


合格品


次品


成品


检验


有机废气



