
开平市中雅压铸卫浴有限公司年产锌合金手柄25万只新建项目
竣工水、气环境环境保护验收意见

2018年12月29日，开平市中雅压铸卫浴有限公司根据《开平市中雅压铸卫浴有限公司年产锌合金手柄25万只新建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），严格依照国家有关法律法规，本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下： 

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

开平市中雅压铸卫浴有限公司位于开平市水口镇泮兴路2-1号（中心坐标为E 112.786471°，N 22.438193°），占地面积2614.7m2，建筑面积1865m2，主要生产设备有压铸机3台、钻床10台、车床2台、铣床2台、抛光机16台、冷却塔1套、空压机1台。

（二）建设过程及环保审批情况

开平市中雅压铸卫浴有限公司委托江门市泰邦环保有限公司编制了《开平市中雅压铸卫浴有限公司年产锌合金手柄25万只新建项目环境影响报告表》（2018年9月），并于2018年10月取得开平市环境保护局环评批复（蓬环审[2018]154号）。

项目于2018年11月开工建设，2018年12月竣工。开平市中雅压铸卫浴有限公司委托阳江市人和检测技术有限公司于2018年12月对该项目进行验收监测，并出具了《开平市中雅压铸卫浴有限公司检测报告》（RH（综）2018121401）。验收监测期间，项目运行负荷达75%以上，符合项目竣工环境保护验收监测的工况要求。

项目调试过程中未收到周边投诉，未有违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资20万元，环保投资占总投资6.7%。

（四）验收范围

本次验收项目为年产锌合金手柄25万只新建项目，验收范围包括：

1、废水：生活污水；

2、废气：有组织废气、无组织废气。

二、工程变动情况

该项目工程与排污许可阶段对比，其中地理位置、项目工艺和设备均没有发生重大变动，与原环评审批保持一致。
三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目的废水主要为生活污水，主要污染物为CODcr、SS、BOD5、氨氮、动植物油等，经化粪池预处理后排入水口污水处理厂，经污水处理厂处理后排放。   

（二）废气

有组织排放废气：抛光废气和压铸废气，主要污染物为粉尘。压铸废气和抛光粉尘废气均收集后通过水喷淋塔处理后通过15米排气筒排放，水喷淋除尘效率为80%。无组织排放废气主要为压铸烟尘和抛光粉尘废气未收集部分，主要污染物为颗粒物
（三）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目已按“清污分流、雨污分流、循环用水”原则设计厂区内排水系统，各厂房车间地面按防渗设计。在液化气仓库区内设置可燃气体浓度检测和报警装置，观察仪表要设置在昼夜有人值班的安全场所，其报警值应取液化石油气爆炸浓度下限的20%。正常巡查的工作人员，应配备手提式防爆型可燃气体浓度检测报警器。检漏报警装置应定期检测保养，保证运转正常。
2.在线监测装置

项目设置生活污水标准排污口1个，根据批复文件要求不需设置在线监测装置。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1.废水

项目产生的生活污水经三级化粪池预处理，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准，再经水口污水处理厂集中处理。经监测，项目生活污水中PH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油各项指标均达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准。
2.废气

有组织排放：经监测，压铸废气中烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2的熔化炉中金属熔化炉二级标准；项目有组织废气中拋光粉尘达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准限值。
无组织排放：厂界无组织排放监测结果中颗粒物达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中各污染物相应的无组织排放限值。
（二）环保设施处理效率

1.废水治理设施

根据监测结果计算，项目废水中CODcr去除效率达到87.8%，BOD5去除效率达到92.85%，SS去除效率达到95.25%，氨氮的去除效率达到99.53%，动植物油的去除效率达到98.01%，各项标准均符合工程设计指标。
2.废气治理设施

根据监测结果计算，项目压铸烟尘和抛光粉尘去除率为65%，可达标排放，符合环评批复要求。

五、工程建设对环境的影响

项目从开工建设到调试期间均未收到周边投诉。
六、验收结论

经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）等相关规定，本建设项目按照《开平市中雅压铸卫浴有限公司年产锌合金手柄25万只新建项目环境影响报告表》及其批复意见开环批[2018]154号，其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经阳江市人和检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标，主要污染物总量符合要求。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“开平市中雅压铸卫浴有限公司年产锌合金手柄25万只新建项目”通过项目竣工水、气环境保护验收。
七、后续要求
（一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

（二）规范设置生活污水标准排放口。

 （三）积极配合环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（四）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。

    （五）做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施和应急预案，确保环境安全。

八、验收人员信息

见附表。

开平市中雅压铸卫浴有限公司

2018年12月29日

附：开平市中雅压铸卫浴有限公司年产锌合金手柄25万只新建项目竣工环境保护验收工作组成员名单  

时间：2018年12月29日

	序号
	类别
	单位名称
	签名
	联系方式
	身份证号

	1
	建设单位
	开平市中雅压铸卫浴有限公司
	
	
	

	2
	建设单位
	开平市中雅压铸卫浴有限公司
	
	
	

	3
	建设单位
	开平市中雅压铸卫浴有限公司
	
	
	

	4
	建设单位
	开平市中雅压铸卫浴有限公司
	
	
	

	5
	验收监测报告编制单位
	江门市泰邦环保有限公司
	
	
	

	6
	验收监测报告编制单位
	江门市泰邦环保有限公司
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	




