# 江门市蓬江区中泰纸品有限公司锅炉技改项目
竣工水、气、声环境环境保护验收意见

2019年3月28日，江门市蓬江区中泰纸品有限公司根据《江门市蓬江区中泰纸品有限公司锅炉技改项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规，本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江门市蓬江区中泰纸品有限公司位于江门市蓬江区荷塘镇高村顺成工业区东堤路1号（坐标位置：N 22.682975°，E 113.142914°），从事纸板及纸箱生产，占地面积约37175m2，建筑面积约24000 m2。

江门市蓬江区中泰纸品有限公司锅炉技改项目环境影响评价报告表中已审批同意将现有的2台15t/h燃煤锅炉（一用一备）技改成5台4t/h燃天然气锅炉（四用一备），现企业为减少能源资源的浪费，将原决定技改的5台4t/h燃天然气锅炉（四用一备），改成3台6 t/h燃天然气锅炉（两用一备），从而实现能源资源的合理化利用，且已竣工与调试完毕。项目投资500万元，环保投资10万元，环保投资占比2%。项目用水为市政供水管网提供，用电为市政电网提供。

（二）建设过程及环保审批情况

江门市蓬江区中泰纸品有限公司委托江门市泰邦环保有限公司编制了《江门市蓬江区中泰纸品有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》（2018年3月），并于2018年4月取得江门市蓬江区环境保护局环评批复（蓬环审[2018]37号）。

项目于2018年9月开工建设，2019年2月竣工。江门市蓬江区中泰纸品有限公司委托广东准星检测有限公司于2019年3月对项目进行验收监测，并出具了《江门市蓬江区中泰纸品有限公司检测报告》（报告编号：ZX902180105）。验收监测期间，项目运行负荷达75%以上，符合项目竣工环境保护验收监测的工况要求。

项目调试过程中未收到周边投诉，未有违法或处罚记录。

（三）投资情况

建设项目实际总投资500万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资2%。

（四）验收范围

本次验收项目为锅炉技改项目，验收范围包括：锅炉有组织废气、噪声。

# 二、工程变动情况

项目与环评审批内容对比主要存在以下变动，不属于重大变动，具体见表1。

表1  项目工程变动情况

| 环评或审批要求 | 项目变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- |
| 将现有的2台15t/h燃煤锅炉（一用一备）技改成5台4t/h燃天然气锅炉（四用一备） | 企业为减少能源资源的浪费，将现有的2台15t/h燃煤锅炉（一用一备）技改成3台6 t/h燃天然气锅炉（两用一备），从而实现能源资源的合理化利用 | 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施均没有发生重大变动，且燃天然气锅炉每小时的蒸汽产生量减少，废气污染物排放量没有增加，故不属于重大变动 |
| 锅炉废气经40米排气筒高空排放 | 废弃原有锅炉排气筒，锅炉废气经15米排气筒高空排放（共3条排气筒） | 本项目技改后为燃天然气锅炉，排气筒高度为15米，可符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中排气筒高度不低于8米的要求，故不属于重大变动 |

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无废水产生。

（二）废气

项目产生的废气主要来源于锅炉天然气燃烧废气。

项目采取的废气治理设施为：锅炉天然气燃烧废气经15m高排气筒高空排放。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1、废水

本项目无废水产生和排放。

2、废气

根据监测结果，锅炉废气1#、2#、3#排放口二氧化硫、氮氧化物和烟尘排放浓度均可达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）和广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中燃气锅炉标准的较严者。

3、噪声

根据监测结果，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

4、污染物排放总量

根据环评报告表和验收监测期间的污染物监测结果，建设项目主要污染物排放量为：二氧化硫1.68t	/a，氮氧化物7.859t/a。

# 五、工程建设对环境的影响

项目从开工建设到调试期间均未收到周边投诉。

# 六、验收结论

本建设项目按照《江门市蓬江区中泰纸品有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》及其批复意见（蓬环审[2018]37号），其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经广东准星检测有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标，主要污染物总量符合要求。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意《江门市蓬江区中泰纸品有限公司锅炉技改项目》通过项目竣工水、气、声环境保护验收。

# 七、后续要求

（一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

（二）积极配合环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。

（四）做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施和应急预案，确保环境安全。

# 八、验收人员信息

见附表。

江门市蓬江区中泰纸品有限公司

2019年3月28日