建设项目竣工环境保护验收工作报告
	项目名称：
	江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目一期项目

	建设单位（公章）：
	江海区鑫刚五金厂


	单位地址：
	江门市江海区礼乐礼睦一路118号1号厂房（自编K18）



2019年4月
目录
1一、前言


2二、验收监测依据


3三、建设项目工程概况


33.1 项目规模及建设内容


53.2 主要建设内容及生产设备


83.3 用能规模


9四、污染物排放及治理措施


94.1 废水


94.2废气


104.3 噪声


104.4 固废


13五、环评报告书主要结论和建议及环评批复的要求


135.1 环评报告书主要结论和建议


145.2 环评报告书批复的要求


15六、验收监测评价标准


156.1 废气评价标准


156.2 噪声评价标准


16七、验收监测内容及结果评价


167.1 验收监测的质量保证和质量控制


177.2 废水监测内容及结果评价


187.3 测点分布示意图


187.4 其他情况说明


197.5 验收监测结论


20八、环境管理检查


208.1 建设项目对国家环境管理制度的执行情况


208.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况


208.3 环保设施实际建成及运行情况


228.4 环评批复要求落实情况


24九、结论和建议


249.1 结论


249.2 建议


25附件 1 环评批复





一、前言
江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个一期项目位于江门市江海区礼乐礼睦一路118号1号厂房（自编K18），投资200万元，建设电熔炉和压铸机各四台，其中环保投资20万元，占地面积800 m2，建筑面积800m2，从事灯饰外壳生产，年产灯饰外壳240万个/年。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、国务院令第253号《设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定，本项目须执行环境影响制度，2018年江海区鑫刚五金厂委托江门市泰邦环保有限公司对本项目做了环境影响工作并编制了《江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目环境影响报告表》，2018年6月11日江门市江海区环境保护局对《江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号《江海环审[2018]34号》。
项目主体工程及配套的环保设施于2018年9月开工建设，于2018年11月竣工。2019年2月江海区鑫刚五金厂委托阳江市人和检测技术有限公司对建设项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，经技术人员现场勘查及查阅相关技术资料，编制了验收监测方案。根据方案，阳江市人和检测技术有限公司于 2019 年 3月29日至2019 年3月30日开展了现场监测工作，并对企业环境管理情况进行了检查，并出具了《江海区鑫刚五金厂废水、废气、噪声检测报告》（RH（综）2019040803），验收监测期间，项目运行负荷达75%以上，符合项目竣工环境保护验收监测的工况要求。
2019年4月9日建设单位江海区鑫刚五金厂组织成立了验收工作组，验收工作组对项目现场及项目环保治理措施进行了现场查验，并出具了《江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目竣工水、气、声环境保护验收意见》。
二、验收监测依据
（1） 中华人民共和国国务院令第 253 号《建设项目环境保护管理条例》(1998 年 11 月 29 日)；
（2） 国家环境保护总局令第 13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001 年 12 月 27 日)；
（3） 广东省人大，《广东省建设项目环境保护管理条例》（2004 年 7 月 29 日省十届人大常委会十二次会议第二次修订）；
（4） 江门市泰邦环保有限公司编制的《江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目环境影响报告表》（2018.6）
（5） 江门市江海区环境保护局关于《江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目环境影响报告表》的批复，江海环审[2018]34号。
（6） 《江海区鑫刚五金厂废水、废气、噪声检测报告》（RH（综）2019040803）；
（7） 《江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目竣工水、气、声环境保护验收意见》2019年4月9日。
三、建设项目工程概况
3.1 项目规模及建设内容
3.1.1 项目规模
江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个一期项目位于江门市江海区礼乐礼睦一路118号1号厂房（自编K18），投资200万元，建设电熔炉和压铸机各四台，其中环保投资20万元，占地面积800 m2，建筑面积800m2，从事灯饰外壳生产，年产灯饰外壳240万个/年。
3.1.2 人员规模及工作制度
企业定员6人，年工作天数为300天，每天生产8 小时。
3.2.1 项目产品及原材料明细
表 3-1 项目产品一览表
	序号
	产品名称
	许可年产量
	实际年产量

	1
	灯饰外壳
	300万个
	240万个


3.2.2主要生产设备
项目主要生产设备见表3-3：
表3-2 项目主要生产设备一览表
	序号
	主要设备
	许可数量
	实际建设数量
	备注

	1
	实密压铸机
	5台
	4台
	待建1台

	2
	电熔炉
	5台
	4台
	待建1台

	3
	冷却水塔
	1台
	1台
	/

	4
	空压机
	2台
	2台
	/


[image: image1.png]B I8 4 1 X





图1   厂区布置图
3.2.3项目工艺流程
本项目生产工艺流程如下：
[image: image2.png]



图2   生产工艺流程图
3.3 用能规模
3.3.1 给排水系统
给水：项目用水为市政自来水管供给的新鲜用水。项目脱模液配制用水约240t/a，冷却塔补充水量约600t/a，喷淋除尘装置补充水量约3t/a，生活用水量约72t/a，项目总用水量为975t/a。
排水：项目主要的废水为生活污水，产生量共为57.6t/a。生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，引至江海污水处理厂处理达标后排放至麻园河。
3.3.2 供电系统
项目用电由市政供电系统供给，用电量为150万度/年。
3.3.3 供气系统
    无。
四、污染物排放及治理措施
4.1 废水
4.1.1生活污水
生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，引至江海污水处理厂处理达标后排放至麻园河。
4.1.2 生产废水
冷却水和喷淋废水循环使用，不外排。
4.2废气
项目已建4台电熔炉和4台压铸机，电熔炉产生的金属烟气和压铸机产生的有机废气经集气罩收集后通过“水喷淋+活性炭吸附”后通过1条10米高烟囱排放。
4.3 噪声
项目的噪声主要来源于各生产设备运行时产生的机械噪声，属于室内声源。生产设备噪声源强在70~90dB（A）之间。建设单位通过合理布局、控制经营作业时间等措施防治噪声污染，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
4.4 固废
4.4.1 危险废物
废活性炭（HW49）：约1.893t/a，交由有资质单位处理；
脱模剂桶：约0.1t/a，由供应商回收，不改变其原有用途，不作为危废处理。
4.4.2一般工业固废
电熔炉废铝渣约26t./a，人工去毛刺边角料2.6t/a，水喷淋烟尘渣约0.62t/a，由回收公司回收。
4.4.3生活垃圾
约0.9t/a，由环卫部门清运。
五、环评报告表主要结论和建议及环评批复的要求
5.1 环评报告表主要结论和建议
江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目符合产业政策要求，选址符合地方环境规划和城市总体规划要求。
建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响。
5.1.1 大气环境影响分析评价结论
项目拟将熔化工序产生的烟尘和压铸工序产生的有机废气经集气罩收集后，经过水喷淋除尘装置和活性炭吸附装置处理达标后由一条15米排气筒高空排放，预计不会对周围环境产生明显影响。

5.1.2 水环境影响分析评价结论
项目冷却塔冷却水和水喷淋除尘装置喷淋水循环使用，只需定期补水，无生产废水排放；生活废水经三级化粪池处理后达标排放至市政管网，引至江海污水处理厂处理后达标排放，预计对周边水环境影响较小。
5.1.3 声环境影响分析及评价结论
根据预测，噪声经厂房墙壁的阻挡以及自然衰减后会有所减弱，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，预计不会对周围环境产生明显影响。

5.1.4 固体废物影响分析及评价结论
项目废铝渣、烟尘渣、金属碎屑和边角料交相关专业公司回收处理，废活性炭交有资质单位回收处理，生活垃圾由环卫部门定期清运，脱模剂桶交供应商回收处理。采取上述处理处置措施，本项目产生的固体可达到相应的卫生和环保要求，不会对周围环境产生明显影响。

5.2 环评报告表批复的要求
江门市环境保护局江海环审[2018]34号《江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目环境影响报告表》对该项目的环评报告表进行了批复，详见附件1。
六、验收监测评价标准
（1） 项目外排工艺废气中VOCs在相关排放标准发布执行前参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）第Ⅱ时段排放标准；熔炼废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）金属熔化炉粉尘最高允许排放限值；恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准。
（2） 生活污水执行广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及江海污水处理厂进水设计标准中较严者
（3） 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。
6.1 废气评价标准
根据江海环审[2018]34号，废气执行标准见表 6-1：

表 6-1
废气排放标准
	环境
要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准限值

	废气
	《广东省家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）
	总VOCs
	无组织排放监控浓度限值
	2.0mg/m3

	
	
	
	有组织
	30 mg/m3

	
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2金属熔化炉二级标准
	颗粒物
	最高允许排放限值
	150mg/m3

	
	
	
	无组织排放监控点浓度限值
	5 mg/m3

	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准
	臭气浓度
	无组织厂界浓度限值
	20（无量纲）


6.2 废水评价标准
根据江海环审[2018]34号，废水执行标准见表 6-2：
表6-2   废水污染排放标准
	环境
要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准限值

	废水
	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及江海污水处理厂设计进水标准的较严者
	pH
	6-9

	
	
	CODcr
	≤220mg/L

	
	
	BOD5
	≤100mg/L

	
	
	氨氮
	≤24mg/L

	
	
	SS
	≤150mg/L


6.3噪声评价标准
根据江海环审[2018]34号，噪音执行标准见表 6-3：
表6-3   噪声污染排放标准
	时段
	排放限值dB（A）
	执行标准

	昼间
	60
	GB12348-2008标准2类

	夜间
	50
	GB12348-2008标准2类


七、验收监测内容及结果评价
7.1 验收监测的质量保证和质量控制
江海区鑫刚五金厂委托阳江市人和检测技术有限公司对江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，阳江市人和检测技术有限公司验收监测的质量保证和质量控制如下：
（1） 监测工作严格按照国家环境保护总局颁布的《环境监测质量保证管理规 定（暂行）》和中国环境监测总站编写的《环境水质监测质量保证手册（第二版）》、《环境空气监测质量技术规范》、《污染物排放总量控制监测暂行技术》、《环境监测技术规范》，实施全程序质量保证。每个监测项目每天均做现场及实验室内空白，废水采样应采集不少于10%平行样、空白样，废水实验室分析应加入不少于10%的平行样和10%的加标回收样，对有标准物质的项目应带1个质控样分析。
（2） 验收检测中使用的布点、采样、分析测试方法，首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有规定等。
（3） 本站已通过省级计量认证。
（4） 参加验收工作的监测采样和分析测试人员均持有省级环保部门颁发的监测资格证，持证上岗。
（5） 验收监测工作中使用的监测一起设备均符合国家有关产品标准技术要求，并通过计量检定，在进入现场前对现场检测仪器及采样器进行校核；
（6） 监测过程的管理严格按照本站《质量手册》进行。
（7） 验收监测期间，经现场检查，该公司生产工况稳定，生产负荷达到设计能力的75%以上。
（8） 验收监测的采样记录及分析测试结果，按照国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。
7.2 监测内容及结果评价
表7-1 污染物监测点位、因子和频次一览表
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	废气
	有组织废气
	废气处理前
	颗粒物、总VOCs
	3次/生产周期
连续监测两个生产周期

	
	
	废气处理后
	
	

	
	无组织废气
	厂界
	颗粒物、总VOCs、臭气
	

	废水
	生活污水处理后
	pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS
	3次/生产周期
连续监测两个生产周期

	噪音
	厂周界外设4个监测点
	等效声级 dB（A）
	昼间1次、夜间1次/生产周期，连续监测2个生产周期


7.2.1 工艺废气监测结果
表7-2 有组织废气监测结果一览表 
[image: image3.png]R LR FAEE
jons REALE R | REE | poRm | HERE | SHORE | SHes
(mgw) | g | (mgwd) | keh)
wm s | o | - | -
2%
) voes | 21 | 0w | - | -
Al T I I I
e el I I T I
T I T I
pr— R
218 o I I I
s o s 5 [ o | | i
. #vocs [ 121 | 1402 30 127
. ERLE R 246 029 150 13*
BN Bow
#Hno2 BVOCs. 135 1.6x102 30 12*
wam | 5 | o | w0 |
EE S
BVOCs. 140 1.6x102 30 12*
R LR FAEE
o REALE R | REE | pokm | HiRE | SRS | Ses
(mgw) | (kgh) | (mgwd) | keh)
P T B I R
v | 25 | o | - | -
. EH LY -
w e | - [ -
BESARR Bow e
. swoe | 71 | oe | - | -
wam | | o | | -
EE S
218 voes | »s | 0w | - | -
®0 PR T I I R
. #vocs | 147 | 1702 30 127
Rl I T B IR BN N
vy BVOCs. 142 17x102 30 12*
| 5 e | w | o>
pr— R
oo | s | | w | iw

e L BRI (SRS ROMEIGTE)  (GBITS1996) LRI R
2. VOCs #h17 (¥ RBIEITERIETHEWHIITE) (DB 8142010) 1157 A VOCs

HHRE:

3. CHBHTHET 15mEt, SUBIESRERAMEET R RN SOURIT:
4. KGR AT St IR R T





表7-3 无组织废气监测结果一览表[image: image4.png]LA (R0 mg) i
ENER R #RmE foitd
e EIEE
#vocs | ™ | » | W | N 20
TRESTAREE Tanm | e | ous | oas | ous 5
EEIEIEIED 2
gvocs | 035 | o3t | o | o35 20
T RBESEARAN
Femaacs | mnm | os | 017 | o1ss | s 5
s |16 3 15 16 2
2019.0329
£vocs | 02 | 0% | 07 | o 20
TARSEARIEN Tanm | o1 | oss | o156 | o1 5
s | 1 15 1 1 2
#vocs [ o4 | om | o3 | o3 20
TRARSEAREN T anm | o1 | o1 | o155 | o1es 5
e 16 [ 16 2
EAEIIEIEIE) 20
TRESTAREE Tanm | oas | o | ous | o 5
EEIEIEIED 2
svocs | 035 | 030 | o | o35 20
T RBESEARAN
Temascs | mum | owss | s | o153 | oiss 5
il 1 13 13 2
2019.03.30
gvocs [ o | om | o | o 20
T RESEARN
Trmpesca | mnm | oiet [ o6 | oies | o6 5
s |15 B 1 1 2
#vocs | 030 | o3 | o | os 20
T RBESEARN
nmanit | mnm | o1 | o1 | ot6s | otss B
w16 u 13 16 E)
T 1 8 VOCs i (R AME AR LG ) (DBH8142010) TARERLR
ARG SRAAT (PSRRI (GBITLI996) % 3 TAMENE (B
LREAVRM: STRIRT (BRI (CBLSSA93) —@TAT i
2. AR AR SRR R T





表7-4 生活污水监测结果一览表
[image: image5.png]MRS (mgL pHENERARA

BRAE | WWES | ERmE
Bix | 2K | B3k | TOE | AR
e [ 726 | 718 | 13 | 12| e
cober | 18 16 | s | 185 | =m0
20190329 | BOD: | 86 2 58 s | <100
ws | ex: | s | sa | sm | =m
RO, gy | B 56 st 53| <10
ERka wE [ 725 | w7 | am | a | e
cober | 185 | 18 s | s | <m0
0190330 | BoD: | 81 E £ u | <100
ws | 825 | s | s34 | sa | =m
may | 2 57 54 s | <150

[FE 1. Eimi ARG R AR AIE CRiSROHEIIRE) (DBY26200) % BB =RIER]
TS A AR R AR
2 AR ARSI




 

表7-5 厂界噪声监测结果一览表
[image: image6.png]Leq t[dBA)]
i 2] JE T AT
am wm
am wm
RERE kAL 588 6
20190329 ) 50
R 1 kA2 573 ais
RERE kAL 583 a8
2019.0330 ) 50
R 1 kA2 579 a8
& LB REMRGT (L RN RERE G (GBI2M82008) 2 iRk
2. B SRR R

WEE: k7 OREFEG KRR, A7 RMA RN
02" HHEMMP UL BIE MW A,

“O17 JyH H BRI
“OT R TS

ﬂ§

=
2 -
G102 =
P ] #
b #
[
%
a
= i
EEEEd o2 A o o
ATk

B




7.4 其他情况说明
（1） 本项目环评批复许可建设电熔炉和压铸机各5台，一期项目建设电熔炉和压铸机各4台，验收期间运行负荷达到75%以上，负荷验收条件。
7.5 验收监测结论
（1）废气
工艺废气中总VOCs有组织和无组织排放符合《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放限值；

颗粒物有组织排放和无组织排放符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2金属熔化炉二级标准；
厂界恶臭浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准
（2）废水
生活污水排放符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及江海污水处理厂设计进水标准的较严者。
（3）噪声
该项目的厂界噪声均符合中华人民共和国国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准的要求。
八、环境管理检查
8.1 建设项目对国家环境管理制度的执行情况
江门市江海区环境保护局在 2018年6月对《江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目环境影响报告表》进行了批复。
8.2 环境保护管理规章制度的建立及其执行情况
江海区鑫刚五金厂制定了一系列的环境保护管理制度，相关制度明确了责任组织机构、目标责任及其操作程序、文档管理等，执行情况良好。
8.3 环保设施实际建成及运行情况
经实际检查：
（1） 废水
生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，由江海污水处理厂深度处理。
（2）废气
电熔炉产生的金属烟气和压铸机产生的有机废气经集气罩收集后通过“水喷淋+活性炭吸附”后通过1条10米高烟囱排放。
（3）噪声
厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准的要求。
（4）其他环境保护措施落实情况
建设单位在施工期间加强施工期环境管理，落实了相应措施，施工期间没有发生环保投诉事件。
8.5 环评批复要求落实情况
新建项目环评批复落实情况如表8-1。
表 8-1 环评批复（江海环审[2018]34号）的要求及环评落实情况
	内容
	环评批复
	落实情况

	建设情况
	江海区鑫刚五金厂位于江门市江海区礼乐礼睦一路118号1号厂房（自编K18），建设灯饰外壳300万个生产项目。
	江海区鑫刚五金厂位于江门市江海区礼乐礼睦一路118号1号厂房（自编K18），项目分期建设，一期项目建设4台电熔炉和4台压铸机。

	大气污染防治措施
	采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目废气代表排放。项目外排工艺废气中VOCs在相关排放标准发布执行前参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）第Ⅱ时段无组织排放标准；熔炼废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）金属熔化炉粉尘最高允许排放限值；外排恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的二级新扩改建标准。
	电熔炉产生的金属烟气和压铸机产生的有机废气经集气罩收集后通过“水喷淋+活性炭吸附”后通过1条10米高烟囱排放，经验收监测，各污染物排放达标。

	水污染防治措施
	应按“清污分流、雨污分流”的原则设置厂区给、排水系统。项目冷却水和喷淋废水循环使用，不外排；无其他生产废水产生。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及江海污水处理厂进水设计标准中较严者后，通估计市政管网排入江海污水处理厂。
	生活污水经化粪池预处理后排入市政管网， 由江海污水处理厂处理；冷却水和喷淋废水循环使用，不外排；无其他生产废水产生。

	噪声防治措施
	优化厂区的布局，选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类区标准标准。
	根据验收监测报告，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》2类标准。

	固废防治措施
	按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定。
	项目危废暂存于危废仓库，并于有危废处理资质单位签订危废合同，执行危废转移联单制度。


九、结论和建议
9.1 结论
经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945号文等相关规定，本建设项目分期建设，实际建设电熔炉和压铸机各4台，一期项目按照《江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目环境影响报告表》及其批复意见江海环审[2018]34号），其性质地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经阳江市人和检测技术有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“江海区鑫刚五金厂年产灯饰外壳300万个新建项目一期项目”通过竣工水、气、声环境保护验收，二期项目建设要落实“三同时”政策。
9.2 建议
（1） 建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。
（2） 按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。
（3） 做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施，确保环境安全。
附件 1 环评批复[image: image7.png]AL TR F SRR

LR (2018) 34 5

e LA BT 475" TR I 300 J3 B
RSB

LR AR F AT

AR AR (I R AER 4 4 P AT #0300 77
AR EFRP M RER) CUTFHHE RERD ) $K
&, BHE, RELT:

— L R R A ek LT L AL SR AL
—5 118 5 1 5B (& 4 KI18), AT 300 71 Mk
FHE.

= ARBEIL T SRS A B EACIOL R I
S A A R B B AT R AT A E, WL T
KA F AP ITARSN G 300 AN MR B SR B
S RBATAEE LY (I (2018) 71 5 ) A, ()
AR E AR T R iR SRS AT R RS AR
oy T Ao T BRI A A AT, R
IR

. ME AR AR R (RERD) AR



[image: image8.png]SFR M SRS M, ST T A

(=) BAERGAVE. FITARE R AR E ) K
B HEARRGE. TUE S H AR B AR TR, oM
Tttt 2 BK . BT ARBTAREI) KA (KT
S HA ALY (DB44/26 - 2001) % = B = il KL
T IR KR B, AR FHA T
TR,

(=) RICA KBS YRR M, D KA R
WHACE, HARTE AR, TEAMET SRS
VOCs oAl X HHFRE LA IATH B BAAT K H CRAH
AT AR AN A& HHEHATED (DB44/814-2010) 4 11
WRAEASHBIOE; BEEARBIIT CTRYEART
S HEBARED (GBIOTS-1996 ) 4 X (b 4 2 5 89 A5 4
AR SRR TR IATE R (8855 Ry HTR D
(GB14554—93) t = Gl i A

CZ) A6 KA R, AR A& A0 R A,
W WEE. M E SRR, BRSTRRFES (TN
T RIFR A HAATAED (GB12348-2008) 2 K KAREE &

) BRa R EAGEAGRN, & SLEREY
HAEALE, WA kTR, ST CE R AR
AR BTARB A, R A E R Ao B
BWMARMNE, EAFRNGEATLE, HWAT I



[image: image9.png]SRR, T Vo B A e — A T B e
R YN RS R (S P B A B 9T R AR
(GBI8S97—2001) A (—f T BEREMIA . AT
FAEHFRE) (GB18599—2001) WHLIE.

W GUE SRR N TSRS T A

T B R HE R ARG AR AR B A KT
B R R

A ClERY ZHDER, ABRE MR, R
Ao RAM AT TERAG BT B4 SRORHERL
R, AL L EH R B SR A
X

+. BB HRR T REERGHERP RS T
TR I Bl R o AR = R
W B T ARG 5 R 5B R T IR SEAR A R

AFHR: EHAT

Pk WITHRATRARAE





