# 知美屋食品有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目竣工环境保护自主验收意见

# 知美屋食品有限公司严格按照《美心食品（江门）有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目环境影响报告表》及其批复（江蓬环审[2021]16号）进行项目建设。2021年5月13日，知美屋食品有限公司依据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第 253 号)、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第 13 号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，组织建设单位成立了项目竣工保护验收工作组，对本项目进行项目竣工环境保护自主验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目位于江门市蓬江区棠下镇堡兴路13号。项目自建厂房进行生产，占地面积为88456.5平方米，建筑面积为82156.95平方米。

项目年产蛋糕7500吨、 面包9000吨、其他烘焙食品16000吨、棕子200吨、年糕300吨、醒发面团3500吨、调理肉制品5325吨、中式点心2760吨、 饭盒/饭团4310吨、净菜1000吨、调制酱汁960吨。

主要生产设备

| 车间 | 区域 | 设备名称 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评审批 | 实际建设 |  |
| 面点工厂 | 一楼 | 粉系统 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 油系统 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 糖系统 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 矮脚炉粽子煮锅 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 年糕蒸柜（燃气）1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 年糕蒸柜（燃气）2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 年糕蒸柜（蒸汽）3# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 年糕蒸柜（蒸汽）4# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 除湿机*2 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 馅料炒锅1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 馅料炒锅2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 清洗间消毒柜 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 框提升机2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 洗框机1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 洗框机2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 框堆垛机1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 框堆垛机2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 框提升机1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 真空包装机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 果蔬清洗机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  | 二楼 | 海绵蛋糕燃气隧道炉 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 戚风蛋糕电隧道炉 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | C252 旋转炉1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | C252 旋转炉2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉3# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉4# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉5# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉6# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉7# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉8# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 3# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 4# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 5# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 6# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 戚风蛋糕 配料 & 充气机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 戚风蛋糕 面浆浇注机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 海绵蛋糕 配料 & 充气机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 海绵蛋糕 面浆浇注机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 海绵蛋糕输送线 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 戚风蛋糕输送线 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 小料配料系统1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 层架车清洗机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 洗盘机1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 清洗间消毒柜1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 清洗间消毒柜2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | KOMA速冻柜（4车） | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 南通速冻螺旋塔(含压缩机) | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 7# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 8# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 9# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | RN20 打蛋机 1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | RN20 打蛋机 2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | RN20 打蛋机 3# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 水平枕式包装机1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 海绵蛋糕旋转脱膜机1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 戚风蛋糕旋转脱膜机2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 海绵蛋糕螺旋冷却塔 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 戚风蛋糕螺旋冷却塔 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | Bakon裱花蛋糕线 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | Bakon超声波切割机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 田舍水平切割机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 田舍垂直切割机1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 田舍垂直切割机2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 金检机1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  | 三楼 | 押切卧式搅拌机系统1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 押切卧式搅拌机系统2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | WP立式打面机（3包粉）1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | WP立式打面机（3包粉）2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | WP立式打面机（3包粉）3# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | KOMA急冻柜 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 花式面包燃气隧道炉 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 吐司面包电隧道炉 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | C252 旋转炉3# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | C252 旋转炉4# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | C252 旋转炉5# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | C252 旋转炉6# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉9# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | D32E 层炉10# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | AR60 打蛋机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 小料配料系统2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 开酥机1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | FRITSH面包起酥线 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | koning面团处理线 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 鼎海吐司面包线1# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 鼎海花式面包线2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 鼎海面包线3# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 液种系统 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | WP中途发酵机系统 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 铜锣烧 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 甜甜圈油炸机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 负5度夹套冰水系统 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 2度配方冰水系统 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 醒发房 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 洗盘机2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 金检机2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 水平枕式包装机2# | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 吐司生产线输送机构 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 花式生产线输送机构 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 日本铲式脱膜装置 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 吐司螺旋冷却塔 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 花式螺旋冷却塔 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 挤馅机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 吐司连续真空脱模机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 沃安固定式泡沫清洗机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  | 四楼 | 打面机系统 | 4 | 4 | 与环评一致 |
|  |  | 成型机 | 4 | 4 | 与环评一致 |
|  |  | 醒发室 | 4 | 4 | 与环评一致 |
|  |  | 螺旋速冻柜 | 4 | 4 | 与环评一致 |
| 快餐工厂 | 炊饭间 | 炊饭线 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 真空冷却机（米饭） | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  | 熟区内包间 | 电子计量分饭机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 连续封膜机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 旋转转桌 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 带松饭升降机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 小型成型机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 三角（圆形）饭团生线 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 米饭给供机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 成形机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 动态称 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 饭团包装机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 下帖标签机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 条码标签机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 旋转转桌 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 折角式包装机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 彩标标签机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | POS标签贴标机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 产品检测机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 旋转转桌 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 手卷大口饭团米饭供给机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 枕式包装机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 双面标签贴标机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 旋转转桌 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 枕式包装机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 枕式包装机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 速冻柜 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 2吨螺旋速冻 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 自动装袋封口机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 碗式投料机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 高粘度液体充填机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 液体包装机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 长龙洗碗机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 打码机 | 3 | 3 | 与环评一致 |
|  |  | 真空封口机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 冷却水槽 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  | 点心加工间 | 糯米饭搅拌机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 小型台式饭团米饭成型机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 壓皮機 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 真空封口机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 烧麦皮和面机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 双门蒸柜 | 5 | 5 | 与环评一致 |
|  |  | 真空冷却机（点心） | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 烧麦成型机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 自动包馅机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 自动包馅机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 自动包馅机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 自动排盘机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 真空冷却机（汤） | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 真空冷却机（饭菜） | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  | 调理间 | 蒸柜 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 平板式炒锅（2个铁锅，1个不锈钢镀铁弗龙） | 3 | 3 | 与环评一致 |
|  |  | 蒸汽夹层锅 | 4 | 4 | 与环评一致 |
|  |  | 带搅拌蒸汽夹层锅 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 燃气炒锅 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 连续煎炸机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 隧道式烤箱（带喷射蒸汽功能） | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 自动煮面线（小型） | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 蒸汽熬酱锅 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 高压锅（有搅拌） | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 高压锅 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 保温缓冲罐1000L | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 叉烧炉 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  | 净菜加工间 | 切菜机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 蔬菜清洗机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 切菜机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 切青瓜机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 根茎类去皮机 |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 三槽清洗機（清洗槽） |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 切片切丁机 |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 溜槽式清洗消毒线 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 在线式冰水设备 |  |  | 与环评一致 |
|  |  | 脱水/甩干机 |  |  | 与环评一致 |
|  | 调理肉加工区 | 解冻房 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 整体开条机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 砍排/切片机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 绞肉机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 肉饼成型机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 斩拌机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 去筋膜机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 注射断筋一体机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 全自动锯骨机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 锯骨机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 制冰机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 自动切丁切丝机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 滚揉机 | 2 | 2 | 与环评一致 |
|  |  | 打馅机 | 3 | 3 | 与环评一致 |
|  |  | 1吨螺旋速机 | 1 | 1 | 与环评一致 |
|  |  | 杀菌釜 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 公用工程间 | 备用锅炉房 | 备用燃气蒸汽锅炉 | 3 | 0 | 待后期建设 |

（二）建设过程及环保审批情况

2021年，美心食品（江门）有限公司委托江门市泰邦环保有限公司开展“美心食品（江门）有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目”的环境影响评价工作，该项目于 2021 年3月19日取得了《关于美心食品（江门）有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目环境影响报告表的批复》（江蓬环审[2021]16号）。

项目于2021年4月竣工，2021 年4月开始进行调试，调试期间项目已建成内容及其配套的公用辅助工程、环保工程运行正常，根据现场调查，本项目已建成完成，具备竣工验收监测条件。

（三）投资情况

本项目实际总投资150万元，其中环保投资30万元。

# （四）验收范围

本次验收主要内容为美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目及其配套的废气、废水、固废治理设施。

# 二、工程变动情况

# 三台2T/H备用燃气蒸汽锅炉未建设，待后期建设。

# 环评报告中员工食堂的油烟经1套静电油烟净化器处理后经1条排气筒排放，实际建设中员工食堂的油烟经2套静电油烟净化器处理后经2条排气筒排放。

# 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，以上变动均不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

## 生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。

## 项目生产用水主要包括蔬菜清洗、淘米、烹饪、炊具清洗、消毒及地面清洗等，收集后统一经自建污水处理站处理后排入市政管网。污水处理站设计处理能力为500t/d，设计工艺为““气浮+絮凝+生化+砂虑炭虑””。

## （二）废气

# 西饼工厂天然气燃烧废气和油烟经1套静电油烟净化器处理后经1条排气筒排放。

# 快餐工厂天然气燃烧废气和油烟经4套静电油烟净化器处理后经4条排气筒排放。

# 员工食堂天然气燃烧废气和油烟经2套静电油烟净化器处理后经2条排气筒排放。

# （三）固废

# 危险废物：项目无危废产生。

# 一般工业固废：污水处理污泥、废油交有资质单位处置，废包装材料交回收单位回收。

# 办公生活垃圾：生活垃圾和餐厨交由环卫部门统一清运处理。

# 四、环评及批复执行情况

| 内容 | 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设情况 | 美心食品（江门）有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目选址位于江门市蓬江区棠下镇堡兴路13号。原项目规划用地面积88456. 5平方米，总建筑面积约22万平方米，年产面包0. 9万吨，蛋糕0.75万吨，月饼0.8万吨，冰皮月饼0.3万吨，莲蓉0.425万吨。项目改扩建完成后计划年产蛋糕7500吨、 面包9000吨、其他烘焙食品16000吨、棕子200吨、年糕300吨、醒发面团3500吨、调理肉制品5325吨、中式点心2760吨、 饭盒/饭团4310吨、净菜1000吨、调制酱汁960吨。项目自建厂房进行生产，占地面积为88456.5平方米，建筑面积为82156.95平方米。项目主要生产原辅材料包括面粉、原粒莲子、咸蛋黄、冰皮粉、糖浆、油脂、白砂糖、棕叶、糯米、米粉、原料肉、蔬菜、面粉、米、各类酱汁、花生油、95%食用酒精、漂白水、洗洁精、清洁剂、洗衣粉等；主要生产设备包括粉系统、油系统、糖系统、年糕蒸柜、馅料炒锅、海绵蛋糕燃气隧道炉、戚风蛋糕电隧道炉、C252旋转炉、D32E层炉、花式面包燃气隧道炉、吐司面包电隧道炉、醒发室、三角（圆形）饭团生线、自动装袋封口机、真空冷却机、蒸柜、燃气炒锅、连续煎炸机、解冻房、杀菌釜、备用燃气蒸汽锅炉等；项目所用能源为电能、天然气、蒸汽。 | 美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目位于江门市蓬江区棠下镇堡兴路13号，一期已完工，除备用蒸汽锅炉外的生产设备均已完成建设，项目由知美屋食品有限公司建设及运营。项目已建成，年产蛋糕7500吨、 面包9000吨、其他烘焙食品16000吨、棕子200吨、年糕300吨、醒发面团3500吨、调理肉制品5325吨、中式点心2760吨、 饭盒/饭团4310吨、净菜1000吨、调制酱汁960吨。项目自建厂房进行生产，占地面积为88456.5平方米，建筑面积为82156.95平方米。项目主要生产原辅材料包括面粉、原粒莲子、咸蛋黄、冰皮粉、糖浆、油脂、白砂糖、棕叶、糯米、米粉、原料肉、蔬菜、面粉、米、各类酱汁、花生油、95%食用酒精、漂白水、洗洁精、清洁剂、洗衣粉等；主要生产设备包括粉系统、油系统、糖系统、年糕蒸柜、馅料炒锅、海绵蛋糕燃气隧道炉、戚风蛋糕电隧道炉、C252旋转炉、D32E层炉、花式面包燃气隧道炉、吐司面包电隧道炉、醒发室、三角（圆形）饭团生线、自动装袋封口机、真空冷却机、蒸柜、燃气炒锅、连续煎炸机、解冻房、杀菌釜等；项目所用能源为电能、天然气、蒸汽。 |
| 大气污染防治措施 | 严格落实大气污染防治措施。烹饪、烘焙等加工过程燃天然气废气参照执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，油烟参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）( GB18483-2001）中的大型规模单位排放标准。配料、投料过程产生的颗粒物、厂界二氧化硫、氮氧化硫执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。恶臭执行《恶臭污染物排放标准》( GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）和表2恶臭污染物排放标准值。 | 经验收监测， 有组织：SO2、NOx、烟尘、烟气黑度符合广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001）》，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2；， 无组织：二氧化硫、氮氧化硫、颗粒物符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001），臭气浓度符合《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）二级新扩改建标准。 |
| 水污染防治措施 | 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目蔬菜清洗、淘米、烹饪、炊具清洗、消毒及地面清洗废水、备用锅炉废水，经自建污水处理站处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》( DB44/26-2001）第二时段一级标准后，通过市政管网进入棠下污水处理厂处理。生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及棠下污水处理厂进水标准的较严者。 | 经验收监测： 生活污水中pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和棠下污水处理厂进水标准的较严者。 生产废水中pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、磷酸盐符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。 |
| 噪声防治措施 | 严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施，合理安排工作时间，确保项目靠近广中江高速的东南厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 4类区标准，其余厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008) 3类区标准。 | 根据验收监测报告，东南厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区排放限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其余厂界符合3类区排放限值：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 |
| 固废防治措施 | 严格落实固体废物分类处理处置要求。 按照分类收集和综合利用的原则， 落实固体废物的处理处置， 防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单执行。 | 本项目危险废物暂存于危废仓库内，并与有资质单位签订危废合同，执行联单制度，危废仓库已做好防渗、防漏、防盗措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。 |
| 总量控制 | 项目建成后主要污染物排放总量：S02《0.828吨/年、 NOx《7. 742吨/年。 | 根据验收监测报告，有组织二氧化硫和氮氧化物均低于检测限，无法计算污染物排放量，计污染物排放量为0。 |

# 五、污染物排放情况

# 建设单位委托广东中诺检测技术有限公司于2021 年4月26日、27日、28日、29日对本项目进行了项目竣工环保验收监测，并出具了《知美屋食品有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目验收监测报告》（CNT202101368），验收监测期间，企业生产工况满足不低于75%的验收要求。验收监测报告表明：

# 1.废气

有组织：SO2、NOx、烟尘、烟气黑度符合广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，油烟符合《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001）》，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2；，

无组织：二氧化硫、氮氧化硫、颗粒物符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001），臭气浓度符合《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）二级新扩改建标准。

# 2.废水

生活污水中pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和棠下污水处理厂进水标准的较严者。

生产废水中pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、磷酸盐符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

# 3.噪声

# 东南厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区排放限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其余厂界符合3类区排放限值：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。。

# 六、工程建设对环境的影响

# 本项目从立项至调试过程中无环境违法行为。

# 七、验收结论

# 本项目的工程内容与江门市生态环境局蓬江分局《关于美心食品（江门）有限公司美心集团综合智能制造中心西饼工厂、快餐工厂建设项目环境影响报告表的批复》（江蓬环审[2021]16号）的内容对比，生产工艺、地点、建设内容、生产规模、污染防措施与环评一致，没有重大变动。

# 验收期间监测结果表明：废水、废气以及噪声各类污染物排放均达到相应的排放标准；各类固体废物均得到规范处理处置。项目工程已竣工投入生产，运营期未发现任何环境污染投诉，施工期未接到任何形式的环境污染投诉。

# 验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，一致认为本项目符合竣工环境保护验收条件，同意本项目通过竣工环境保护验收。

# 八、后续要求

# 建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

附件：验收组人员名单（排序不分先后）：

| 姓名 | 单位 | 职位 | 联系电话 | 身份证号 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 知美屋食品有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |
|  | 知美屋食品有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |
|  | 知美屋食品有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |

知美屋食品有限公司

2021年5月13日

项目竣工环境保护验收会议签到表

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 签名 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 知美屋食品有限公司 |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 知美屋食品有限公司 |  |  |  |
| 3 | 建设单位 | 知美屋食品有限公司 |  |  |  |