友仁物业管理（江门）有限公司年产彩印包装350吨新建项目

竣工环境保护验收意见

# 2024年11月11日，友仁物业管理（江门）有限公司组织验收监测单位代表、环保设施施工单位等组成验收工作组，根据《友仁物业管理（江门）有限公司年产彩印包装350吨新建项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

江门市蓬江区棠下镇堡莲路与三堡六路交叉口北侧地段（中心地理坐标为：东经113 度09分12.121秒，北纬 22 度38分59.000秒），主要从事彩印包装生产。

表1 项目产能

| 产品名称 | 产品规模（吨/年） |  | 是否与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环评审批 | 实际建设 |  |
| 食品包装袋 | 240 | 240 | 是 |
| 食品包装卷膜 | 110 | 110 | 是 |

本次验收的主要生产设备如下：

表2 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备 | 型号参数 | 数量/台 |  | 用途 | 是否与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评审批 | 实际建设 |  |  |
| 1 | 印刷机 | 4色 | 1 | 1 | 印刷 | 是 |
| 2 | 印刷机 | 3色 | 1 | 1 |  | 是 |
| 3 | 干式复合机 | / | 1 | 1 | 复合 | 是 |
| 4 | 熟化房 | / | 2 | 2 | 熟化 | 是 |
| 5 | 中封制袋机 | / | 2 | 2 | 制袋 | 是 |
| 6 | 拉链制袋机 | / | 3 | 3 |  | 是 |
| 7 | 三边封制袋机 | / | 1 | 1 |  | 是 |
| 8 | 分切机 | / | 1 | 1 | 分切 | 是 |

（二）建设过程及环保审批情况

# 《友仁物业管理（江门）有限公司年产彩印包装350吨新建项目环境影响报告表》于2023年7月5日通过环评审批（江蓬环审〔2023〕101号），工程于2024年6月进行调试，并委托广东乾达检测技术有限公司于2024年10月18日至2024年10月19日进行验收监测采样，目前项目主体设备和环保设施运行正常，具备验收监测条件，根据现场调查情况和相关检测报告编制完成该竣工环境保护验收报告表。

# （三）投资情况

项目实际总投资2000万元人民币，其中环保投资200万元人民币。

# （四）验收范围

本次验收范围为年产彩印包装350吨新建项目的建设内容、污染治理设施建设情况，废气、废水、噪声、固废排放情况以及环评文件、批复落实情况等。

二、工程变动情况

环评报告中印刷废气经1套“2级活性炭吸附”设施处理后经26米排气筒排放，实际生产中，印刷废气经2套“2级活性炭吸附”设施处理后汇合经26米排气筒排放，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

项目已按照《友仁物业管理（江门）有限公司年产彩印包装350吨新建项目环境影响报告表》及其环评批复（江蓬环审〔2023〕101号）的要求落实以下环保措施：

# （一）废气

# 印刷废气经2套“2级活性炭吸附”设施处理后汇合经26米排气筒排放。

# （二）废水

生活污水经化粪池预处理后排入市政管网。印刷机清洗废水交第三方零散工业废水处理单位处理，验收当年处置单位为江门市华泽环保科技有限公司。

# （三）噪声

优化布局，选用低噪声设备，采取有效的消声降噪防治措施。厂界噪声检测点位均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。

# （四）固体废物

一般固废：废包装、边角料、次品外售给废品站处理。

危险废物：废油墨、废内层包装（沾染油墨和胶粘剂）、废抹布和手套、废活性炭，暂存于危废仓库，交有资质单位处置，签订危废合同，执行联单制度，验收当年处置单位为江门市中润环保科技有限公司。废油墨桶交供应商回收。

生活垃圾：交环卫部门清运。

对危险废物进行分类收集、临时储存。加强对工业废物的管理，设置专门的危废暂存区，地面设置防漏裙脚或储漏盘，远离人员活动区场所，并设置明显的警示标识等。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

依据广东乾达检测技术有限公司出具的《友仁物业管理（江门）有限公司年产彩印包装350吨新建项目竣工环境保护验收监测报告》（QD20241018N16），项目污染物排放情况如下：

1、废气：

## 有组织：

排气筒DA001排放的总VOCs符合《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2 凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）标准限值，NMHC符合《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 恶臭污染物排放标准值。

无组织：

厂界总VOCs符合《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010），臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

厂区内非甲烷总烃符合《印刷工业大气污染物排放标准（GB41616-2022)表A1厂区内VOCs无组织排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值的较严者。

2、废水：

验收监测结果表明：生活污水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和棠下污水处理厂进水标准的较严者。无超标现象。

3、噪声：

厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）要求。

4、固废：

危废废物暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023），交有资质单位转运处置，执行联单制度。一般固废暂存符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

五、验收结论

项目生产工艺、地点与环评一致，建设内容、生产规模并未超出环评，污染防措施的变动没有新增污染物排放，综上，项目的变动不属于重大变动。

验收期间监测结果表明：废水、废气以及噪声各类污染物排放均达到相应的排放标准；各固体废物均有较规范的处置。项目工程已竣工投入生产，运营期未发现任何污染投诉，施工期未接到任何形式的污染投诉。

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，一致认为本项目基本符合竣工环境保护验收条件，同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、建议和要求

（一）建设单位环保治理设施进行定期维护，维持设施的运行，确保各项污染物符合排放标准排放，减少污染物对环境的影响。

（二）建设单位应在生产工作期间，做好车间的密闭防护，减少污染物向环境排放。完善环保相关标识牌。

（三）加强环境风险防范管理，切实执行相应的环境管理制度，加强相应设施、设备的巡查、维护、管理，加强应急防范意识。

（四）完善环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。

七、验收人员信息

验收人员信息

| 序号 | 类别 | 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 |  |  | 友仁物业管理（江门）有限公司 |  |
| 2 | 建设单位 |  |  | 友仁物业管理（江门）有限公司 |  |
| 3 | 建设单位 |  |  | 友仁物业管理（江门）有限公司 |  |
| 4 | 监测单位 |  |  | 广东乾达检测技术有限公司 |  |

2024年11月11日

友仁物业管理（江门）有限公司年产彩印包装350吨新建项目

竣工环境保护验收会议签到表

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 签名 | 职务/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 友仁物业管理（江门）有限公司 |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 友仁物业管理（江门）有限公司 |  |  |  |
| 3 | 建设单位 | 友仁物业管理（江门）有限公司 |  |  |  |
| 4 | 监测单位 | 广东乾达检测技术有限公司 |  |  |  |