# 江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司扩建项目

# 竣工环境保护验收意见

# 2018年8月2日，江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司根据《江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司位于江门市新会区三江镇沙岗村浅坑底（中心坐标：北纬22°27'7.25"，东经113°6'31.60" ）。主要从事金属拉丝产品的生产，年产量为2400吨，原有生产工序包括拉丝/压扁、调直、收线，该公司在现有厂区的生产车间扩建酸洗工艺，包括除锈池5个、清洗池5个、石灰池2个并配备污水处理设施一套。

投资总额：100万元，其中环保投资60万元。

项目性质：改扩建

主要产品：铁线除锈。

生产规模：铁线除锈2400吨/年。

职工人数：本项目工作人员8人，均不在厂内食宿。

生产天数及劳动制度：劳动制度为8小时，年生产300天。

（二）建设过程及环保审批情况

江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司于2018年1月委托江门市泰邦环保有限公司编制了《江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司扩建项目环境影响报告表》，江门市环保局于2018年2月12日对其进行了审批（审批文号新环审[2018]31号），本项目于2018年3月开工建设，于2018年7月完工并开始调试，本项目从立项至调试过程中未有环境投诉、违法记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资100万元，其中环保投资60万元。

# （四）验收范围

本次验收主要内容为酸洗废水、酸雾废气。

# 二、工程变动情况

# 本项目完全根据境影响报告表及其审批部门审批决定要求进行建设，无变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

酸洗废水经自建污水处理设施预处理后通过工业区管网排入江门水道。

## （二）废气

酸雾废气主要污染物为氯化氢，设置3套废气处理设施，每套系统处理规模为20000m3/h，总处理规模为60000 m3/h，经碱液喷淋塔处理后经25米烟囱排放。

# 四、污染物排放情况

# 1.废水

酸洗废水经处理后达《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）（第二时段）一级标准。

# 2.废气

# 有组织排放：酸洗废水排放符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准。

# 无组织排放：厂界无组织排放氯化氢达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段无组织排放限值。

# 3.污染物排放总量

根据环评批复，江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司扩建项目建成后全厂主要污染物排放总量控制指标确定为：CODCr≦0.027吨/年。

# 五、验收结论

# 本项目的工程内容与江门市新会区环境保护局《关于江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司扩建项目环境影响报告表的批复》（新环审【2018】31号）的内容对比，建设地点、生产工艺、产量没有变化。

# 经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）、广东省环保厅粤环函[2017]1945 号文等相关规定，本建设项目按照《江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司扩建项目环境影响报告表》及其批复意见新环审【2018】31号），其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动，项目基本落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求，符合“三同时”政策。经广东新创华科环保股份有限公司验收监测，主要污染物排放指标达标。在落实建议和要求后，验收工作组基本同意“江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司扩建项目”通过竣工水、气环境保护验收。

# 六、后续要求

# （一）建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的日常维护和管理，确保各项环保设施长期处于良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

# （二）完善废水排放计量设施，积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

# （三）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息，定期向附近居民通报情况。

# （四）做好环境保护相关台账管理工作，进一步完善环境风险防范措施、应急设施，确保环境安全。

附：江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司扩建项目竣工环境保护验收工作组成员名单

| 序号 | 类别 | 单位名称 | 姓名 | 职务/职称 | 联系方式 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司 |  |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司 |  |  |  |  |
| 3 | 建设单位 | 江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司 |  |  |  |  |
| 4 | 建设单位 | 江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司 |  |  |  |  |
| 5 | 建设单位 | 江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司 |  |  |  |  |

# 江门市鸿钜金属拉丝制品有限公司

# 2018年8月2日